MANUEL MIDIBOX DB50
Version 28 7 2008
1 INTRODUCTION ET GENERALITES
Les parts : La  db50 contient 16 parts : 1 part = 1 instrument

La DB50 contient 32 voie QS300 : 1 voie = 1 instrument

Au reset : 1 part par canal midi 


Part 1 = Canal MIDI 1


Part 2 = Canal MIDI 2   ETC …

On peut ainsi affecter plusieurs part sur 1 canal midi pour avoir plusieurs instruments superposés.

On peut aussi affecter une voie de QS300 à un CANAL MIDI (menu poussoir 4)
Code couleur 1=poussoir,  ENCODEUR 1= encodeur associé   , Fabrice=ce qui est lu sur le LCD
2 LES MENUS

On y accède par les  poussoirs  (si l’ordre est respecté) 

1 Voie Normale
2 

3 Multipart sur canal MIDI

4 MENU général QS 300

5 Menu QS300 Paramètres d’amplitude

6  Menu QS300 Paramètres de PITCH

7 Menu QS300 Paramètres de LFO (Oscillateur basse fréquence)

8 Menu QS300 Paramètres de filtre

9 Paramètres des parts

10 Affecte une des 32 voies QS300 à un canal midi

11 Menu batterie

12
13
14  Envoie un reset GM et XG ON.

15 Envoie 32 voies QS300 vers la DB50 à partir du la voie en cours d’édition, dans le bankstick en cours.

16  Envoie la voies QS300 vers la DB50 à partir du la voie en cours d’édition, dans le bankstick en cours.

LES ECRAN DE l’EDITEUR QS 300

Les paramètres sont changés par rotation des encodeurs

MENU général QS 300 (poussoir 4)
[image: image1.jpg]



Premiere ligne
ENCODEUR 1  Fabrice LE nom de l’instument

ENCODEUR 2 ET 3  EL.  0/1 Numero de l’élément actif ( en cours d’edition)

ENCODEUR  4 ET 5  WAV 1 / 52  le numero de forme d’onde ou instrument utilisé par l’élément

ENCODEUR 6 VOL  127  Le volume de  l’instument

M 0  Le numéro de l’instument dans le Bankstick

Deuxieme ligne

ENCODEUR 7    Voice 1 La voie de 1 à 32 ou sera placé l’instrument

ENCODEUR 8    Canal 1 Le canal MIDI qui sera affecté à la voie

ENCODEUR 9    Bank 1  Le numéro de Bankstick en cours ( 1 à 5)
Troisième ligne

Aide Appuyer sur le poussoir 16 pour charger l’instrument QS300 dans la DB50 dans la voie et le canal selectionné

SUR LES  LIGNES 2,3 ET 4 QUATRE ECRANS POSSIBLES
 1 ECRAN PARAMETRE DU FILTRE (poussoir 8)
[image: image2.jpg]DEC - POWER

AT

S —





ENCODEUR 1  FILTER RES 127 resonnance du filtre
ENCODEUR 2  Cut 80 frequence de coupure du filtre
ENCODEUR 3  LFO 0 Amplitude du LFO de Modulation du filtre

ENCODEUR 4    Curv line  type de courbe de modulation
ENCODEUR 5 A 8 Rate 63 :23 :17 :0 
ENCODEUR 9 S 64
ENCODEUR 10 A 13BP 24 :48 :72 :96 les 4 break points du filtre
ENCODEUR 14 A 16 LEV 64 :89 :79 :64 les 4 niveaux du filtre
2 ECRAN PARAMETRE DU PITCH (poussoir 6)
[image: image3.jpg]



ENCODEUR 1  PITCH DEPTH 2 Profondeur du pitch
ENCODEUR 2  SCAL 5 Echelle de pitch 0 a 5 ( 0=100%, 5=0%)
ENCODEUR 3  LFO 0 Amplitude du LFO de Modulation 
ENCODEUR 4    RATE SCALE 64   
ENCODEUR 5 A 8 Rate 63 :63 :63 :63 

ENCODEUR 9 S 64    PEG RATE SCALING
ENCODEUR 10 NOTE CENTRE 60  PEG RATE SCALING CENTRE NOTE, la note centrale du pitch
ENCODEUR 11 A 14 LEV 64 :89 :79 :64 les 4 seuil de niveaux du PITCH
ENCODEUR 15 S 64    
ENCODEUR 16 NOTE CENTRE 60  
3 ECRAN PARAMETRE DU LFO (poussoir 7)[image: image4.jpg]LFO TRI SPD 63| |

E TIME





ENCODEUR 1  LFO TRI Forme du LFO
ENCODEUR 2  SPD 63 Vitesse du LFO

ENCODEUR 3  NOTE CENTRE 35   
ENCODEUR 4    FADE TIME 0   
ENCODEUR 5  NOTE SHIFT 64 

ENCODEUR 6  DETUNE    DESACORDAGE GENERAL (Fonction  non LFO) 
ENCODEUR 7 PHASE INIT ON ?  (Fonction  non LFO)
4 ECRAN PARAMETRE DE L’AMPLITUDE(poussoir 5)
[image: image5.jpg]



5 ECRAN PARAMETRE DES PART(poussoir 9)
[image: image6.jpg]



Ce Menu change en temps réel les paramètres de chaque part
Chaque paramètre est stocké en mémoire et pourra etre stocké sur un bankstick par bank de 16 parts avec 16 paramètres. (A venir…)

ENCODEUR 1  PART 1  Numéro de part en cour d’édition
ENCODEUR 2  VOL 100 Volume de la part
ENCODEUR 3  PAN 64  panoramique de la part 
ENCODEUR 4    DRY 127   niveau de sec (sic !)
ENCODEUR 5  CHOR 0  Niveau de chorus
ENCODEUR 6 REV 40 niveau de réverbération
ENCODEUR 7  VIBR 64 Niveau de vibrato
ENCODEUR 8 DEP 64  profondeur de vibrato
ENCODEUR 9 DLY 64 Retard de vibrato
ENCODEUR 10 PB 66 Niveau de pitch bend
ENCODEUR 11 CUT 64 frequence de coupure du filtre
ENCODEUR 12 Q 64 RESONANCE DU FILTRE

ENCODEUR 13 A 64  TEMP DE MONTEE ( ATTACK ADSR)

ENCODEUR 14 D 64  TEMPO DE MAINTIENT ( DECAY ADSR)

ENCODEUR 15 S 64 NIVEAU DE MAINTIENT (SUSTAINT ADSR)

ENCODEUR 16 BF Contrôle de la pente du filtre (BEND FILTER CONTROL)
6 ECRAN PARAMETRE BATTERIE (poussoir 11)
[image: image7.jpg]



Ce Menu change en temps réel les paramètres de chaque instrument de batterie ( 1 par note)
Chaque paramètre est stocké en mémoire et pourra être stocké sur un bankstick par bank de XX instrument  avec 16 paramètres. (A venir…)

Si une note de batterie est reçu (canal 10) l’écran se positionne sur celle-ci).

ENCODEUR 1  INSTRUMENT 59  Numéro d’instrument en cours d’édition
ENCODEUR 2  VOL 100 Volume de l’instrument
ENCODEUR 3  PAN 64  panoramique de l’instrument
ENCODEUR 4    ALT 0   Alternative group ?
ENCODEUR 5  CHOR 64  Niveau de chorus
ENCODEUR 6 REV 64 niveau de réverbération
ENCODEUR 7  VARI 127 Niveau de variation
ENCODEUR 8 KEY 0  Key assign ( single ou multi)
ENCODEUR 9 PITC 64 (Pitch coarse)  hauteur de l’instrument Général
ENCODEUR 10 PF 64 (Pitch fine hauteur) de l’instrument fin
ENCODEUR 11 CUT 64 frequence de coupure du filtre

ENCODEUR 12 Q 64 RESONANCE DU FILTRE

ENCODEUR 13 A 64  TEMP DE MONTEE ( ATTACK ADSR)

ENCODEUR 14 D 64  TEMPO DE MAINTIENT ( DECAY1 ADSR)

ENCODEUR 15 D 64 TEMPO DE MAINTIENT (DECAY2 ADSR)

ENCODEUR 16 BANK 0 Numéro de bank en cours d’édition
